- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 连州市新连砂场年产6.6万吨成品砂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 连州市新连砂场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 廖海新 |  |  |  | 联系人 | 廖海新 |  |  |
| 通讯地址 | 连州市龙坪镇牛头山村S259线旁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13726956888 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 | 513438 |  |
| 建设地址 | 连州市龙坪镇牛头山村S259线旁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |
| 用地面积 （平方米） | 5300 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 40 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 13 | 环保投资占 总投资比例 |  | 32% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | / |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目概况及由来 连州市新连砂场原选址于连州市龙坪镇牛头山村S259线旁（项目中心地理坐标：N24°51'40.23"， E112°30'44.43"）。原项目占地面积为13333平方米，建筑面积约为2000平方米，主要从事碳酸钙尾砂制造，生产规模为6万吨/年。项目总投资40万元，环保投资为13万元。该项目已于2018年9月10日取得连州市环境保护局核发的环评批复，批复文号为连环审[2018]45号。取得批复后，建设初期经国土局核实，本项目选址位置不属于工业建设用地，不符合国土用地相关规范，因此建议原项目《连州市环境保护局关于<连州市新连砂场年产6万吨碳酸钙尾砂建设项目环境影响报告表>的批复》（连环审[2018]45号）作废，建设单位另行选址。 现连州市新连砂场选址于连州市龙坪镇牛头山村S259线旁（项目中心地理坐标：N24°51'43.32"， E112°30'47.12"）。厂区占地面积5300平方米，总建筑面积300平方米，总投资40万元，其中环保投资约为13万元，主要回收废弃碳酸钙矿渣、建筑废料（如：废水泥砖、废砂等）进行加工，生产建筑用成品砂，项目投产后，预计年产成品砂6.6万吨，根据建设单位提供资料，该地块符合当地国土资源规划（附件4用地证明），本项目用地无争议。 根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18 号）第三条“环保部门应当按照本通知第一条、第二条规定对“未批先建”等违法行为作出处罚，建设单位主动报批环境影响报告书（表）的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分作出相应处理”和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（〔2018〕31 号）第三条“不再将“限期补办手续”作为行政处罚法的前置条件，但并未禁止建设单位主动补交环境影响报告书、报告表报送审批”、“因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚……建设单位主动补交环境影响报告书/报告表并报送环保部门审查的，有权审批的部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理”。 建设单位于2020年6月在未报批环境影响评价报告表的前提下，已购置部分生产设备进行生产。清远市生态环境局连州分局于2020年6月19日对建设单位下发了行政处罚决定书（文号：清环连州罚（2020）3号）。建设单位收到行政处罚决定书后已停止建设和生产并立即委托第三方公司进行环评影响评价文件工作，相关材料见附件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录(环境保护部令第44号)》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令第1号)等法律法规文件的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”类别中的“56石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”，均须编制环境影响报告表。现建设单位委托本公司承担该项目环境影响评价工作。我司接受委托后，组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目的环境影响报告表。 2、建设内容及规模 项目拟建于连州市龙坪镇牛头山村S259线旁，中心地理坐标为N24°51'43.32"， E112°30'47.12"，建设项目地理位置图如附图1所示。 本项目占地面积为5300平方米（8亩），建筑面积约为300平方米，总投资40万元，其中环保投资约为13万元，主要回收废弃碳酸钙矿渣、建筑废料（如：废水泥砖、废砂等）进行加工，生产建筑用成品砂，项目投产后，预计年产成品砂6.6万吨。 项目建设内容包括：建设1座单层砖石结构建筑物（包括办公室及员工饭堂）、1条成品砂加工生产线（年设计生产规模约为：6.6万吨成品砂）、1座三级沉淀池、1处露天原料堆场及1处露天成品堆场。 根据建设单位提供资料，项目组成及工程内容情况详见下表。 表1 项目组成工程内容情况一览表 工程类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 成品砂加工生产线; 露天原料堆场：占地面积约2000m2. 成品砂机组：占地面积约500m2，包括破碎机、打砂机、洗砂机、输送带及砂斗等. 露天成品堆场：占地面积约为2500m2. 配套工程; 办公室; 新建砖石结构，单层，建筑面积约为200m2，主要用于员工日常办公. 员工饭堂; 新建砖石结构，单层，建筑面积约为100m2，主要用于员工午餐. 公用工程; 供水; 市政给水管网. 供电; 市供电网供给. 环保工程; 废气; 粉尘：项目破碎、筛分过程均设置水喷淋装置，生产均为带水作业，生产过程粉尘产生量极少；粉尘主要来源于原料及产品装卸过程中产生的粉尘，为无组织排放，原料及成品堆场采用纱网覆盖并定期洒水降尘. 废水; 生产废水：主要为破碎、打砂工序喷淋废水，洗砂工序洗砂废水，收集至三级沉淀池（长×宽×深：18m×11m×2m）处理后循环使用，定期补充蒸发损耗水，不外排； 生活污水：经三级化粪池处理后回用于项目周边林地绿化。 雨水径流：经厂区排水渠道疏导后，排入雨水收集池，经沉淀后上清液回用生产。. 噪声; 主要为设备运行噪声，优化厂区设置布局，选用噪音较低的 机械设备，采用建筑阻隔、绿化等综合措施，减少噪声对周围环 境的影响。. 固废; 生活垃圾：员工生活垃圾经收集后定期交环卫部门处理 沉淀池沉渣：主要为砂石、泥粉等，定期清掏外卖建筑公司； 生产废料：原料废渣、泥、杂质等，经收集后外卖建筑公司。 项目区内设置一般固废暂存区，主要用于临时储存沉淀池沉渣、生产废料等。. 3、产品原辅材料 根据建设单位提供资料，项目投入运营后预计年产成品砂6.6万吨，产品粒径小于等于60mm，主要用作建筑材料，产品情况详见下表。 表2 项目产品情况一览表 原料名称; 年产量（万t）; 最大储存量（m3）; 储存场所; 运输方式. 成品砂; 6.6; 2000; 成品堆场; 货运. 4、主要生产设备情况 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》及《广东省产业结构调整指导目录(2011年本)》，项目所使用设备不属于限制类、淘汰类生产设备，属于允许类，项目主要生产设备情况详见下表。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（单位）; 用能情况; 备注. 1; 螺旋洗砂机; 4台; 电; 将打碎后的沙砾加水清洗，去除沙砾中的泥料同时筛分符合粒径的产品. 2; 鄂式破碎机; 2台; 电; 破碎块状原料. 3; 输送带; 6条; 电; 输送. 4; 振动筛; 2个; 电; 振动筛选. 5; 尾砂回收机; 1台; 电; 承接洗砂机清洗后的沙砾. 6; 三级沉淀池; 1座; /; 生产废水处理系统. 7; 压滤机; 1台; 电; 用于压滤洗砂池沉渣. 5、主要原辅材料 本项目主要回收废弃碳酸钙矿渣、建筑废料（如：废水泥砖、废砂等）进行加工 生产建筑用成品砂，主要原辅材料情况详见下表。 表4 项目原辅材料使用情况一览表 序号; 原料名称; 年耗量（万t）; 储存场所; 运输方式; 来源; 备注. 1; 废矿渣; 4.33; 原料堆场; 货运; 外购; 废弃碳酸钙材料. 2; 废建筑材料; 3; 原料堆场; 货运; 外购; 废水泥砖、废砂等. 6、劳动定员 （1）工作制度：本项目全年工作300天，实行每天8小时一班制。 （2）劳动定员：本项目劳动定员为6人，在厂区内食用午餐，均不在厂区内住宿。 7、给排水 （1）生活用水 根据建设单位提供的资料，本项目工作人员为6名，工作人员均在厂区内食用午餐，项目生活用水量约为0.84m3/d，即252m3/a。排污系数按0.9算，则生活污水排水量为0.756t/d，即226.8t/a。排放的生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后回用于周边山林灌溉，不外排放。 （2）生产用水 ①洗砂用水：根据建设单位提供的资料， 生产1t砂所需水量为1.5m3，则生产用水量为109500m3/a，经水洗后的成品砂含水率约为10%，则项目洗砂废水量为98550m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS。洗砂废水经沉淀池沉淀处理后继续回用为洗砂用水，需补充新鲜水量36.5m3/d（即10950m3/a）。 ②喷淋抑尘用水：项目生产线中破碎、制砂等环节会产生一定粉尘。项目建成后拟在破碎机、振动筛、物料输送带以及成品堆放区等主要产尘点安装雾化喷头，以减少粉尘外溢量。根据建设单位提供资料以及调查市售类似用途的雾化喷头技术参数，单个喷头喷雾所需用水量约为1.9L/min，项目投入使用后共安装16个雾化喷头，则雾化喷淋抑尘总用水量约为15t/d（4500t/a）。由于雾化喷头出水为雾状，不会形成水流，该部分用水主要通过地表渗透和蒸发损耗，不会产生废水。 综上所述，本项目运营期水平衡图见下图1。 新鲜供水量 15702t/a 生活用水 经厂区内化粪池+隔油隔渣池处理后用于山林灌溉 损耗25.2 t/a 252t/a 洗砂用水 10950t/a 损耗10950t/a 98550t/a 4500t/a 损耗4500t/a t/d 洒水抑尘用水 226.8 t/a 沉淀池 98550t/a 图1 项目水平衡图 8、用能规模 项目用电由当地供电所供电，根据建设单位提供资料，项目全年用电量约为10万Kw·h。 9、产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017）中（C3039）其他建筑材料制造，根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于淘汰类和限制类，为允许类，符合国家和地方相关产业政策。 10、选址合理性分析 本项目选址于连州市龙坪镇牛头山村S259线旁，根据连州市国土资源管理所出示的证明文件（附件4用地证明）可知，项目用地为工矿用地，因此项目符合连州市的用地规划。 项目所在区域无名胜古迹、文物和自然保护区，工程地质条件良好；不处于饮用水源保护区、各类自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区。项目所在区域水环境质量、环境空气和声环境质量良好，对项目污染因子有环境容量。因此项目的选址是合理的。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目位于连州市龙坪镇牛头山村S259线旁，项目北侧、南侧及东侧均为荒地，西侧临近S259省道，项目方圆300m范围内无村庄等敏感点，距离项目最近的敏感点为项目东南侧距离约330m的牛头山，项目四至及周边环境敏感点情况详见附图3。 项目西侧临近S259省道，对外交通便捷。项目所在区域独立于村庄、集镇之外的郊区，项目西北侧距离约426m处为碳酸钙厂，西南侧距离约444m处亦分布有各种碳酸钙加工工厂；与本项目有关的主要污染物为S259省道来往车辆产生的汽车尾气、固废，以及项目附近工业企业生产过程中产生的废气、 废水以及固废等。

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 连州市位于广东省西北部西岭中的萌渚岭南麓，北江支流连江上游，北靠湖南省永州、郴州两市的宜章、临武、蓝山、江华，西部与连南、连山两个民族自治县相邻，与广西的贺州相接，东部与阳山接壤。其地理坐标是北纬24°37′-25°12′，东经112°47′-112°7′。历史上连州是粤湘桂三省结合部和商贸、文化中心，又是中原通往南粤的主要通衢。最北端是古都庞岭的南风坳，南与阳山交界（水足塘），南北长65公里，东起大东山角苗岭。南与连南瑶族自治县毗邻，东西长68公里，四周边界610公里，全市总面积2663km2，辖10个镇和2个民族乡，人口53万。 2、地形、地貌 连州市地处五岭中之萌渚岭南麓，境内崇山峻岭，丘陵岗峦星罗棋布。主要山脉有绵延丰阳、瑶安一带的簸箕山脉，主峰天堂岭，海拔1712米，为县内最高峰，位于瑶安与湖南省蓝山县交界处；横跨东部潭岭、朝天、西江一带的大东山脉，主峰岩坑山，海拔1604米，为本市次高峰，位于朝天与阳山交界处；其余山岭多在1000米以下。山地占全市总面积的72.2%，丘陵占15.9%。本市地形，因东面有大东山脉，由东北向西南；西部有大龙山脉，由西北向西南；北部有簸箕山脉，形成西、北、东三面山地，中部稍低，均为丘陵地带。星子、大路边、朝天、麻步等乡镇大部分地区为小盆地；清水、丰阳南部、东陂北部为丘陵盆地；西岸、东陂两乡镇河流两岸为河谷盆地；保安、附城及九陂等乡镇部分地区为连州丘陵盆地。 3、地质 城区内地层比较复杂，主要有泥盆系、石炭系、二叠系、白垩系、第三系和第四系。岩性属石灰岩、紫红色砂质岩和砂岩、砂泥岩及第四系松散岩等。地貌发育深受北东－南西向、北西－南东向和南北向三组构造所控制，由三组构造相互交错，使市区主要河流均流向连州盆地，并在连州盆地交汇。地震烈度为七度。 4、水文 连州境内河流属北江水系，干流连江，主流星子河，由北而南，先后汇合。支流朝天河、保安河和东陂河在市区北郊汇合，称湟川。湟川绕市区西南，在马屋墩与涡水河汇合。 连江，由星子河、东陂河及涡水河汇流而成，连江以双溪亭河口为起点，往东南流经龙潭镇、阳山县至英德连江口纳入北江。 星子河，属连江（连州三姊妹至连州市区段），是连江上游主流，全长95km，流域面积1623km2，流经潭岭、大路边、星子、麻步、保安等镇，在附城鸬鹚咀与东陂河汇合。其上游有连州最大水库潭岭水库。 布津水，全长约28km，实际使用功能为农业灌溉用水，下游汇入连江（连州三姊妹-连州市区），该段连江流域又称星子水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。 综上，综合考虑布津水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 5、气象气候 连州市属中亚热带气候区，一年四季受季风影响。冬半年(10月-3月)盛行东北季风，部分年份在9月份已开始受东北季风影响，10月东北季风已经稳定。夏半年(4月到9月)盛行夏季风，主要是西南风。其中4月份为东北季风转西南季风的过渡阶段，风向在偏北和偏南之间摆动。5月到9月以西南风为主。直接影响连州市气候和天气变化的大、中尺度天气系统：冬春季主要是极地大陆高压及其前沿的冷锋，夏秋季主要是副热带高压和热带气旋(台风)等。 连州市的温、光、水资源丰富，域内山地比平原气温低、水热时空分布不均，形成明显的山区立体气候，适宜不同生态型的作物生长，四季宜耕。该市的历年平均初霜日出现在12月10日，平均终霜日出现在2月10日，平均有霜日数13.7天，无霜期为301.9天，最长336天(1953年)，最短268天(1976年)，80%保证率的无霜期达275天；光能丰裕，年平均日照总时数为1509.8小时；雨量充沛，但时空分布不均，年际变化较大，根据历年资料统计，连州镇平均年总雨量：1612.2毫米，最多为2323.0毫米(2001年)，最少为929.0毫米(1963年)，雨季主要在4-6月，其次是7-9月，10-12月雨量最少，1-3月雨量开始增多。 6、土壤与生态 连州市地处中亚热带，土壤主要发育为红壤和黄壤。由于成土母岩多种多样，局部土壤发育成红色石灰土、黑色石灰土和紫色土。 连州地处破碎山地，土壤类型多，因此，植被类型多样，植被组成种类丰富。全市野生维管束植物已知有1217种(包括栽培植物116种)。森林植被以热带亚热带常绿木本的科属为主。植物资源也很丰富，可为发展山区经济提供多种多样的产品。 建设项目所在区域功能区分类及标准详见下表。连州市地形有山地、丘陵、谷地平原三种。其中山地、丘陵占大部分，是典型的山区市。分散的谷地平原主要分布在中部地区，其面积一般只有十几平方公里，最大的也只有30km2。全市的地势北高南低，北部属五岭萌诸岭，横贯东西。簸箕山主峰天堂岭海拔1711m，是全市屋脊。南部少有高山，多为低山和丘陵。 连州市位于华夏古陆和古陆之间，是五岭(南岭)山脉的一部分，地质构造复杂，褶皱比较厉害，断裂也较多。西、北、东三面为花岗岩分布，清水－朱岗和星子－大路边为红色泥沙岩分布，中部为石灰岩区，南部多为较老的泥盆系。 连江，由星子河、东陂河及涡水河汇流而成，连江以双溪亭河口为起点，往东南流经龙潭镇、阳山县至英德连江口纳入北江。连江集雨面积10061km2，平均坡降0.00675，全长275km，多年平均流量为97.6m3/s，枯水期的流量为57.1m3/s。其中城区河段长约4000m，平均河宽100m，平均水力坡降0.00675，最大水深3.27m。 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表5如下。 - 表5 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 星子河属Ⅱ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，项目西北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准及东北侧、东南侧、西南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否水库区; 否. 6; 是否风景保护区; 否. 7; 是否城市污水集水范围; 否. 8; 是否管道煤气干管区; 否. 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状调查与评价 根据《连州市环境保护规划（2014-2025）》中大气环境功能区划，本项目所在地区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准。 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状调查与评价数据来源于“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 本项目位于连州市龙坪镇牛头山村S259线旁，项目引用清远市人民政府门户网站上发布的“2019年1-12月清远市各县（市、区）空气、水环境质量状况发布”中具体数据见表6。 表6 2018年连州市大气环境现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 达标情况. SO2; 年均浓度; 11µg/m3; 60µg/m3; 达标. NO2; 年均浓度; 28µg/m3; 40µg/m3; 达标. PM10; 年均浓度; 61µg/m3; 70µg/m3; 达标. PM2.5; 年均浓度; 38µg/m3; 35µg/m3; 达标. 臭氧; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 126µg/m3; 160µg/m3; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1.2mg/m3; 4000µg/m3; 达标. 根据上表，项目所在区域连州市环境空气污染物基本项目浓度限值均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准，属于环境空气质量达标区。 2、水环境质量现状 本项目生活污水经三级化粪池处理后用于山林灌溉，不外排；生产废水经三级沉淀后回用，不外排。因此不会对周边地表水环境产生影响，且项目周边无明显水系，距离项目最近的河流约2267m，处于较高地势不会对其产生影响，故不进行考虑。 3、声环境质量现状 本项目位于连州市龙坪镇S259线牛头山村路段，本项目西北侧临近S259，属于4类功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；项目其余东北侧、东南侧、西南侧区域属于2类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为了解本项目所在区域声环境质量现状，环评期间建设单位委托广东微碳检测科技有限公司于2019年12月25日-26日对项目边界噪声进行监测，项目噪声监测点位详见表7及附图4，监测结果详见下表。 表7 项目声环境质量现状监测结果（单位：dB(A)） 监测点位; 监测时间及监测结果Leq 单位dB（A）. 12.25; 12.26. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#西北面厂界外1m处; 64.2; 52.0; 63.3; 52.5. 2#西南面厂界外1m处; 57.5; 46.8; 56.6; 46.6. 3#东南面厂界外1m处; 57.2; 45.5; 56.0; 45.6. 4#东北面厂界外1m处; 58.0; 47.5; 56.3; 46.8. 执行标准; 70、60; 55、50; 70、60; 55、50. 根据监测数据，项目噪声本底值符合国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类和4a类标准。没有出现超标现象，说明项目所在地声环境质量良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地周围评价区域环境质量。要采取有效的环保措施，确保项目所在地区域原有的环境空气、地表水和声环境质量不致因本项目的建设和运行而受到影响。 1、大气环境保护目标 保护建设项目周围大气环境质量符合环境功能区的要求；环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单的二级标准。 2、水环境保护目标 保护评价范围内地表水距离本项目较远且处于较高地势，不会对其产生影响，故不进行考虑。 3、声环境保护目标 保护评价区内声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类及4a类标准。 4、敏感保护目标 项目位于连州市龙坪镇S259线牛头山村路段，项目周边环境保护目标详见表8及附图2。 表8 项目敏感保护目标一览表 序号; 地理中心坐标; 保护对象; 功能及规模; 保护级别; 相对厂址方位; 相对场址距离. E; N. 大气环境保护目标. 1; 112.5168; 24.8628; 沙子迳村; 居住，约30人; 二级标准; 东北面; 370m. 2; 112.5098"; 24.8641; 牛头山村; 居住，约90人; 二级标准; 西北面; 330m. 3; 112.5166; 24.8695; 民居①; 居住，约30人; 二级标准; 东北面; 890m. 4; 112.5119; 24.8544; 新圳村; 居住，约80人; 二级标准; 东北面; 780m. 5; 112.5205; 24.8601; 大田坳; 居住，约40人; 二级标准; 东北面; 680m. 地表水环境保护目标. 1; /; /; 星子河支流; 小河，综合用水; Ⅱ类标准; 东面; m. |
| --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据《关于印发<连州市环境保护规划(2014-2025年)>的通知》(连府办[2015]67号)，该区域属环境空气二类区，SO2、NO2、CO、臭氧、PM10、PM2.5、TPS执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准，具体标准见下表。 表9 环境空气质量现状评价采用的标准值 名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 依据. SO2; 年平均浓度; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. NO2; 年平均浓度; 40. CO; 24小时平均浓度; 4; mg/m3. 臭氧; 日最大8小时平均浓度; 160; µg/m3. PM10; 年平均浓度; 70. PM2.5; 年平均浓度; 35. TSP; 24小时平均浓度; 300. 2、水环境 本项目临近无明显水系，距离最近河流为星子河支流，距离本项目约为2267m，处于较高地势不会对其产生影响，故不进行考虑。 3、声环境 本项目位于连州市龙坪镇S259线牛头山村路段，项目西北侧临近S259，属于4类功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；其余西南侧、东南侧、东北侧属于2类声环境功能区，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 具体执行标准详见下表。 表10 《声环境质量标准》（摘录）(单位：dB(A)) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |  |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 施工过程产生的废水，经沉淀池处理回用于施工过程；营运期生活污水经处理后回用于项目周边林地绿化用水，参考执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准；营运期生产废水经三级沉淀池处理后循环使用，定期补充蒸发损耗水，不外排。 表排放标准限值见表11： 表11 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（单位：mg/L） 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; 动植物油; SS. （GB5084-2005） 旱作灌溉标准; ≤200; ≤100; ---; ---; ≤100. 2、废气 运营期产生的粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，见下表12。员工食堂的油烟废气经过油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准，见下表13。 表12 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表13 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 净化设施最低去除效率（%）. 油烟; 2.0; 60. 3、噪声 本项目位于连州市龙坪镇S259线牛头山村路段，项目西北侧临近S259，营运期噪声属于4a类区，应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准；其余西南侧、东南侧、东北侧属于2类声环境功能区，区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 4a类; 70 dB(A); 55 dB(A). 4、固体废物污染控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的要求。 |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经三级化粪池处理后回用于附近山林灌溉，不外排；生产废水经沉淀过滤后回用于洗砂工序。因此项目无需申请水污染物总量控制指标。项目废气主要污染物是扬尘和粉尘，排放量较少，均属无组织排放，因此无需申请大气污染物总量控制指标。 |  |

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目施工期的主要污染工序为：场地平整、构筑物建设、安装设备过程中产生的废气、噪声、废水、固废等。因此本项目施工量较小，工期短，仅为1个月。施工期工艺流程和产污情况见图2。 施工期工艺流程： 图2 施工期工艺流程及产污节点图 - 营运期 项目投入运营后，回收连州市区内废弃水泥砖、废砂料等建筑废料以及矿场碳酸钙废渣加工生产建筑材料，项目生产工艺较为简单，具体生产工艺流程详见下图。 原料 碎砂石 第一次破碎 第一次筛选 第二次破碎 第二次筛选 半成品 制砂 半成品 碎砂石 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 洗砂 产品 废水、噪声 图3 生产工艺流程图 工艺流程说明： 第一次破碎、第二次破碎和制砂：将废弃碳酸钙矿渣、建筑废料（如：废水泥砖、废砂等）进行湿法破碎，需要经过两次破碎工序来达到满足要求的粒径，破碎均使用破碎机，制砂工序使用制砂机，其原理均为破碎，将石材破碎成粒径小于6mm的砂石颗粒。破碎过程主要产生粉尘、破碎机械噪声。 第一次筛选、第二次筛选：经过破碎后的砂石通过振动筛进行筛选，满足要求粒径的砂石作为产品，不满足粒径要求的砂石进一步进行破碎。该过程主要有粉尘和噪声污染。 洗砂：破碎研磨之后得到的粗成品，需要经过砂石洗选得到精制的成品。主要是除去覆盖砂石表面的杂质。洗砂过程主要污染为噪声和废水。洗砂废水循环经沉淀后循环使用。 产污环节： - 废气：原料及产品装卸过程中产生的粉尘以及食堂油烟 （2）废水：洗砂废水、生活污水； （3）噪声：生产设备运行时产生的噪声； （4）固体废物：员工生活垃圾、沉淀池沉渣、生产废料。 主要污染源及污染物产生情况： 一、施工期污染工序 1、施工废水 施工期废水来源主要为施工人员的生活污水、场地冲刷废水及车辆、设备冲洗水。本项目施工期间不设营地，因此施工产生的生活垃圾和生活污水较少。主要为施工人员粪便污水。施工作业废水主要包括混凝土拌合及养护废水、场地冲刷废水和机械设备冲洗废水。这些废水排入附近水体将对水质产生影响，因此必须建设相应的污水收集和处理系统，对施工期产生的废水进行处理以减轻对水环境的污染。 (1)施工作业废水 施工作业废水主要包括混凝土拌合及养护废水、场地冲刷废水和机械设备冲洗废水。前两种废水以SS为主；而机械设备冲洗废水主要以SS和石油类为主。根据工程施工量估算，SS浓度约为560mg/L，石油类浓度约为10mg/L。出于节水考虑，要求施工单位在场区内设沉砂池，处理后废水回用于施工场区，即可节约用水，又可减少对环境的污染程度。 (2)施工人员生活污水 施工期生活污水主要是施工人员粪便污水，施工现场日平均施工人数为5人/天，用水定额按0.15m3/人·d计算，排水系数取0.9。则项目施工期间生活污水产生量为0.675m3/d。废水随意排放将会对周围水体水质带来一定的不利影响，所以在施工人员相对集中的场区修建简易防渗旱厕，生活污水经集中收集并处理后，用于附近绿化和农田灌溉，不直接排入地表水体。 2．施工废气 （2）施工期扬尘 施工过程中，由于开挖工程将造成局部环境空气污染，并对周围植物造成一定程度的影响。另开挖的弃土临时堆放在施工场地周围，遇大风或汽车行驶时将造成尘土飞扬，带来局部环境空气污染。扬尘的主要来源有：基础施工、土石方挖掘及弃土运输时产生的扬尘；建筑材料(商品混凝土、钢材及少量的砂、石、水泥等)运输进场装卸及堆放过程产生的扬尘。据经验数据，在风速为1.2m/s或2.4m/s情况下，土方和灰土的装卸、运输、施工或现场施工以及石料运输时距离50～150m处下风方向粉尘浓度为11.7～5.0mg/m3。 施工过程中要运输建筑材料等，运输过程中产生的扬尘难免影响道路沿线的居民点，但此扬尘的排放量很小，其对周围环境影响甚微。 在项目施工期，对扬尘严格采取了相应的防治措施后，其浓度可得到有效控制。 （2）尾气 燃料废气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和HC等。施工机械和运输车辆产生的废气量较小，且影响是具有时效性，影响是暂时的，项目周围是空旷平地，环境良好，能尽快把废气净化使环境恢复到原来的状况。 3、施工噪声 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，根据现场调查，项目周围主要为山地农田，施工期噪声在100m范围外则几乎不受噪声的影响，其它施工阶段噪声对周围环境的影响则更小，且其影响是短期的，将随施工结束而终止。 4．固体废弃物 施工期固体废物主要为施工期间产生的工程弃土弃渣、少量的建筑垃圾及生活垃圾。施工固废如无序倾倒可能造成固体废物影响，进而会影响水体水质和产生水土流失。 项目在基建过程中需要进行场地平整等，这些施工过程涉及到土方开挖，因此本项目会带来部分弃土弃渣，在建设生活设施时会产生建筑垃圾，包括各类建筑碎片、碎石块、废水泥、弃砂等，其产生量较难确定。根据施工方提供的资料，该项目产生的弃土弃渣、建筑废料用于场地周边地面平整，或填筑道路。 另外，施工中还包括施工人员产生的少量生活垃圾，主要成分为废纸类、食物残渣等，为避免施工现场有生活垃圾随意堆放现象，对局域景观和周围环境空气造成一定的影响，生活垃圾应统一收集，交由环卫部门清运处理。 5、施工期对生态环境的影响 项目工程施工活动范围有限，各种施工活动对周围动植物影响不大，不会减少区域内野生动植物种类。 施工期主要有以下危害： （1）造成水土流失。由于堆放的土石方、砂料等施工材料易受雨水冲刷流失，且河道加宽等施工中，会造成施工路段及边坡植被破坏，造成水土流失。 （2）新的水土流失。由于施工开挖、土石填筑和弃渣堆放，将不可避免地改变地形地貌，破坏植被，扰动原有土体，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，容易产生新的水土流失。 （3）降低土壤肥力。由于工程开挖，引起表面植被破坏，使裸地在雨水的冲刷下引起水土流失，从而带走土壤表层的营养元素，降低土壤肥力，影响当地农业生产。 （4）破坏景观，影响水质。项目区内的水土流失如不加以治理，会使当地的自然条件遭到破坏。 二、运营期污染源分析 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为①原料堆场扬尘；②生产线上破碎、筛分工序粉尘堆场扬尘；③食堂油烟废气。 （1）原料堆场扬尘 成品砂堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。主要计算砂堆风力起尘源强，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=4.23×10−4×V×4.9×S 其中：Q——粉尘产生量，kg/d； S——堆场面积，2000m2； V——地面平均风速，m/s，取连州近五年平均风速1.5m/s。 由计算可知，项目原料堆场在露天存放时无组织粉尘产生速率为6.22kg/d，即1.49t/a。本环评建议该项目原料堆场采用经常喷洒水和设置三面封闭、棚顶加盖的堆料棚来减少无组织扬尘的产生和扩散，同时采用装卸机上料。经采取措施后，抑尘率可达90%以上，故无组织排放扬尘量约为0.149t/a。 （2）破碎、筛分粉尘 生产过程中产生的粉尘是这个项目的主要污染源，主要来自破碎和筛分工序中。根据《工业污染核算》（2007）的粉尘产污系数为0.005kg/t，本项目原料加工量为7.3万吨，则破碎和筛分工序粉尘无组织产生量约为0.365t/a。 本环评建议： ①企业对泼洒料及时清理收集； ②对原料定时洒水增湿抑尘，降低扬尘量； ③加强企业管理，为作业期间的工人配备防护用品。 通过采取以上措施，抑尘率可达90%以上，则扬尘排放量约为0.0365t/a。此外，在洗砂工序中，采用水洗方式，筛选、洗砂、过滤含水粉尘经收集装置进入储水池沉降等处理后回用于生产洗砂。所以本项目的粉尘对外排放的量极少，对外环境影响不大。 原料在输送、装卸、堆存过程会产生少量粉尘；同时成品在运输、装卸、堆存等过程也会产生扬尘，该两部分产生的粉尘均为无组织排放，要求该过程用洒水，用布盖住原料抑尘的措施，其浓度可得到有效控制。 （3）油烟废气 项目共有6名员工在厂区内就餐，厨房以液化石油气为燃料，液化石油气为清洁能源，且其燃烧较完全，对环境的影响较小，所以在此不作定量计算。按居民人均食用油用量30g/人•d计，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，按平均3%计，则油烟产生量约为5.4g/d（1.62kg/a）。油烟经油烟净化器处理后（净化率为60%以上），排放量为0.648kg/a，食堂供应三餐，工作时间以每天2小时计，油烟净化器风量为2000m3/h，则排放浓度约为0.54mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后，排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)规定的油烟排放浓度≤2.0mg/m3。 （4）废气汇总 表15 本项目废气汇总情况表 污染物; 原料堆场扬尘; 破碎、筛分粉尘; 油烟废气. 产生量; 无组织; 无组织; 收集量. 1.49t/a; 0.365t/a; 1.62kg/a. 产生速率; 0.620kg/h; 0.152kg/h; 0.0027 kg/h. 排放量; 0.149 t/a; 0.0365t/a; 0.648kg/a. 排放速率; 0.0620 kg/h; 0.0152kg/h; 0.00104kg/h. 工序持续时间（h）; 8; 8; 2. 2、废水 （1）生活污水 根据建设单位提供的资料，本项目工作人员为6名，工作人员均在厂区内食用午餐。在厂内食宿的员工用水定额参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中的用水定额（0.14t/（人·d））可知，员工生活的总用水量为0.84t/d（252t/a）。排污系数按0.9计算，则生活污水排水量为0.756t/d（226.8t/a）。生活污水中的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，该部分生活污水经化粪池预处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于周边林地灌溉，不外排。具体的生活污水各污染物产生及排放情况见下表16所示。 表16 生活污水产生情况一览表 污染物; 污水量; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 226.8t/a; 250; 200; 200; 20; 20. 产生量（t/a）; 0.0567; 0.0453; 0.0453; 0.00453; 0.00453. 经化粪池处理后; 排放浓度（mg/L）; 200; 100; 100; 20; 20. 排放量（t/a）; 0.0453; 0.0226; 0.0226; 0.00453; 0.00453. 排放去向; 全部回用于周边林地灌溉. （2）生产废水 ①洗砂废水 根据建设单位提供的资料， 生产1t砂所需水量为1.5m3，则生产用水量为109500m3/a，经水洗后的成品砂含水率约为10%，则项目洗砂废水量为98550m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS。洗砂废水经沉淀池沉淀处理后继续回用为洗砂用水，需补充新鲜水量36.5m3/d（即10950m3/a）。 该类废水经收集后汇入厂区内自建的沉淀池进行沉淀处理，处理后循环回用，不向外排放。因此，该项目无生产废水外排，生产废水不会对周边水环境产生不良影响。 ②除尘喷淋水 项目破碎、磨砂及堆场、汽车运输等会产生一定的粉尘废气。项目建成后拟在破碎机、振动筛、物料输送带以及成品堆放区等主要产尘点安装雾化喷头，以减少粉尘外溢量。根据建设单位提供资料以及调查市售类似用途的雾化喷头技术参数，单个喷头喷雾所需用水量约为1.9L/min，项目投入使用后共安装16个雾化喷头，则雾化喷淋总用水量约为15t/d，需要喷淋的天数为300天，即喷淋用水为4500t/a，该部分用水均通过地表渗透和蒸发损耗，不外排。 3、噪声 本项目有破碎机、振动筛、输送带等；本项目的噪声源主要来自各类生产加工设备运行以及装卸过程，其中生产设备噪声的声级值约为75～90 dB(A)；装卸噪声，噪声级约为70～75 dB(A)。项目主要设备噪声源强如下表17所示。 表17 项目噪声情况一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声值; 运行情况; 治理措施; 降噪后噪声值. 1; 鄂式破碎机; 80~90; 连续; 厂房生产线密闭隔声、破碎机及其他生产设备安装减震垫; ≤60. 2; 输送带; 75-80; 连续; ≤60. 3; 螺旋洗砂机; 80~90; 连续; ≤60. 4; 振动筛; 75-80; 连续; ≤60. 5; 尾砂回收机; 75-80; 连续; ≤60. 6; 货物卸载; 70-75; 间断; 加强管理，禁鸣喇叭; ≤60. 4、固体废物 本项目营运期固废主要为员工生活垃圾、沉淀池沉渣。 - 生活垃圾 项目运营期拟配置员工6人，均在不厂住宿员工生活垃圾以1kg/（d·人）计，则营运期员工生活垃圾产生量约为6kg/d（1.8t/a）。生活垃圾交环卫部门处理，建设单位做好垃圾堆放点的清洁工作。 - 沉淀池沉渣 项目营运期设三级沉淀池对生产废水进行处理，沉淀池沉渣主要为砂石、泥粉等，类比同类生产项目，此部分损耗约占原料的2.5%，根据前文分析，项目原料用量约为7.3万t/a，则沉淀池沉渣干重约为1825t/a，沉淀池沉渣经收集后外卖给建筑商做建筑材料再次利用。 - 生产废料 项目回收废弃碳酸钙矿渣、建筑废料（如：废水泥砖、废砂等）进行加工生产建筑用成品砂，回收原料会有部分不符合产品要求的杂质，分拣后堆放至成品区固定位置，根据建设单位提供资料，分拣出的废料约占原料的7.5%，根据前文分析，项目原料用量约为7.3万t/a，则生产废料产生量约为5475t/a，收集后外卖给建筑公司做建筑材料再次利用。 综上，本项目固废种类及源强核算情况详见下表。 表18 项目固体废弃物产生情况一览表 固废类型; 污染源; 产生量; 废物识别; 处置方式. 生活垃圾; 员工生活垃圾; 1.8t/a; /; 交环卫部门清运处理. 生产固废; 沉淀池沉渣; 1825t/a; 一般废物; 暂存成品堆场，作为建筑材料外卖. 生产废料; 5475t/a; 一般废物.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  |  |  | 排放浓度及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 运输、施工车辆、土方开挖 |  | NOx、SO2、扬尘、CO | 距离50～150m处下风方向粉尘浓度为11.7～5.0 mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 堆场 |  | 堆场扬尘 | / |  | 0.149t/a |  | ≤1.0mg/m3 | 0.149t/a |
|  |  | 破碎、筛分 |  | 粉尘 | / |  | 0.0365t/a |  | ≤1.0mg/m3 | 0.0365t/a |
|  |  | 员工食堂 |  | 厨房油烟 | / |  | 0.000648t/a |  | ≤2.0mg/m3 | 0.000648t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 施工工地 | 混凝土拌合及养护废水 | SS浓度约为560mg/L，石油类浓度约为10mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活污水 | 0.675m3/d |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 |  | 生活污水 | CODCr | 300mg/L |  | 0.175t/a |  | 200mg/L | 0.117t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 200mg/L |  | 0.117t/a |  | 100mg/L | 0.0583t/a |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L |  | 0.117t/a |  | 100mg/L | 0.0583t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 20mg/L |  | 0.00117t/a |  | 15mg/L | 0.00374t/a |
|  |  |  | 洗砂废水 | SS | 循环利用，不外排 |  |  |  | 循环利用，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 施工工地 | 生活垃圾 | 少量，经收集后，交由环卫部门统一处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 弃方、弃渣 | 周围山地填埋处理 |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 |  | 日常办公 | 生活垃圾 | 1.8t/a |  | 经收集后，交由环卫部门统一处理 |  |  |  |
|  |  |  | 沉淀池的泥砂 | 一般固体废弃物 | 1825t/a |  | 作为建筑材料外卖 |  |  |  |
|  |  |  | 生产废料 |  | 5475t/a |  |  |  |  |  |
| 噪 声 污 染 | 施工期 |  | 施工机械 | 噪声 |  | 80~100ddB（A） |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |
|  | 运营期 |  | 生产机械设备 | 噪声 |  | 75～90dB |  | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)2类标准 |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 本项目产生的主要生态问题为原有生态环境的改变，用地范围内地形地貌、植被将造成永久性的破坏影响，施工过程裸露的地面会产生水土流失，但本项目建成后对裸露地表进行硬化和绿化，有效改善了项目所在地的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目施工对水环境的影响主要来自以下两个方面：a、施工机械、施工车辆冲洗废水、场地冲刷废水直接汇入附近水体，对水体的水质造成污染；d、施工人员生活污水外排对周边水体的影响。 （1）施工作业废水 施工作业废水主要包括混凝土拌合及养护废水、场地冲刷废水和机械设备冲洗废水。其中混凝土拌合及养护废水、场地冲刷废水的主要污染物为SS，不能直接排入水体中，应根据其废水量设置相应的沉砂池处理后循环利用。本评价建议应尽可能将施工废水沉淀处理后，抽取上清液回用于施工现场，作为抑尘洒水、场地冲洗或混凝土养护等生产用水，不外排入周边水环境。 施工过程中为保持车辆和场地清洁，需对运输车辆、施工机械和场地进行冲洗，产生的机械设备冲洗废水主要含有SS、石油类，直接排入水体会造成污染。施工单位应在场地内建设废水隔油沉淀池，对清洗废水进行隔油沉淀处理，该部分废水产生量较少，可用于施工现场洒水抑尘，对地表水影响不大。 施工中应加强管理，减少混凝土拌合过程、养护中多余废水的产生，修建临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后用于地面抑尘或绿化灌溉。施工期废（污）水不会对环境产生明显影响。 （2）施工人员生活污水 施工期生活污水主要是施工人员粪便污水，产生量较少，水质简单，经化粪池处理后用于周边农田灌溉，对项目附近地表水环境影响较小。 2、空气环境影响分析 （1）扬尘对空气环境的影响 施工期对环境空气的影响主要是扬尘，其主要来自灰土的拌和及施工现场运输车辆、机械作业过程中扬起的灰尘。据经验数据，在风速为1.2m/s或2.4m/s情况下土方和灰土的装卸、运输、施工或现场施工以及石料运输时，距离50～150m处下风方向粉尘浓度为11.7～5.0mg/m3。项目场区空地范围较大，材料运输及堆放方便，所经路线的周围村民较少，所以运输过程中对运输路线周围的环境影响不大。因此，本工程的施工必须采取严格的措施，将施工扬尘的污染程度降到最低。建议采取以下防护措施： ①在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。 ②对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布，不得装载过满，防止沿途洒落，造成二次扬尘。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 ③使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业。 ④在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 ⑤对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （2）燃料废气对空气环境的影响 施工机械和运输车辆产生的燃料废气量较小，排放点分散，且影响是具有时效性，影响是暂时的，项目周围主要是空旷场地，环境良好，有利于污染物质的扩散。根据本项目周边环境等因素综合分析，本工程施工机械排放的废气在总体上对空气质量影响很小。建议施工单位选用优质设备和燃油，加强设备和车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。 3、声环境影响分析 施工期间由于使用推土机、电锯、挖掘机、混凝土搅拌机、振捣器等施工机械，以及运输车辆产生一定的噪声污染，源强约为90～110dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性，随着施工期的结束而消失。本工程主要以昼间作业为主。施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见下表： 表19 施工机械在不同距离的噪声预测值 机械名称; 不同距离处的噪声预测值[dB（A）]; 施工阶段. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 100m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75; 69; 66; 63; 55; 49; 45; 土石方. 推土机; 90; 70; 64; 61; 58; 50; 44; 40. 起吊机; 100; 80; 74; 71; 68; 60; 54; 50; 安装设备. 混凝土振捣器; 100; 80; 74; 71; 68; 60; 54; 50; 地面硬化. 混凝土搅拌机; 95; 75; 69; 66; 63; 55; 49; 45. 电锯; 110; 90; 84; 81; 78; 70; 64; 60; 安装. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，由上表可以看出：施工现场昼间100m处均可达到噪声限值要求。 项目施工过程中的运输车辆行驶过程中产生的噪声源强为80~90dB(A)，在车辆进出施工场地时，采取限速、禁鸣喇叭等措施，降低运输车辆噪声对周边环境的影响。 为进一步减轻噪声对周边环境的影响，建议采取如下措施： （1）合理安排施工时间。产噪大的挖掘、填埋、平整等工程应安排在白天，禁止在中午和夜间操作高噪机械，禁止夜间进行打桩作业。并要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关规定。 （2）在施工进度上，要适当组合搭配，避免高噪设备同时在相对集中的地点作业，尽量减少运行动力机械设备数量，合理布局，尽量使高噪设备远离敏感点；闲置设备应予以关闭或减速；路基施工阶段，应针对振动式压路作业提出监控措施或替代作业方式。 （3）选择低噪设备，对高噪机械建立简易声屏障（如用塑料瓦楞板等），必要时，在高噪设备进排气口安装消声器和隔离震动部分，使场界噪声低于相关标准限值。一切动力机械设备都应适时维修，特别是松动部件和降噪部件。 （4）在声源和敏感点之间设置障碍物如土堆、料堆、挡板或利用其它材料来延长声传播距离或改变传播方向，增强噪声的自然衰减。 经采取以上措施后，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物的环境影响分析 施工期固体废物主要为施工期间产生的工程弃土弃渣、建筑垃圾及少量生活垃圾。施工期间产生的建筑垃圾包括各类建筑材料碎片、碎砖头、废水泥等。施工固废的堆放不仅影响林地景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理，其中弃土弃渣可用于回填，建筑垃圾部分可回收利用外，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的垃圾场处理。 另外，施工中还有施工人员产生的少量生活垃圾，主要成分为废纸类、食物残渣等，这部分生活垃圾经集中收集后由环卫部门及时处置。对于生活垃圾应配置垃圾桶，定期外运，并由环境卫生管理部门及时清运垃圾场处理处置，严禁任意抛洒、任意掩埋等。 施工期项目的固体废弃物排放是暂时的，随着施工的结束而减小，通过积极有效的施工管理，施工期固体废弃物对环境造成的影响不大。 5、生态环境的影响分析及防治措施 施工过程中，土方填挖、泥土转运装卸作业过程中，都可能出现散落和水土流失，使土壤暴露情况加剧。在施工过程中，要做好土石工程的平衡，安排好施工计划，减少弃土和泥土的裸露时间，以避免受到暴雨的直接冲刷。做好各项排水、截水、防治水土流失的工作，做好必要的防护边坡，边坡要保持平滑，不留松散土层，工程施工完毕后逐步恢复植被，并重视项目区域的绿化，对周边环境的影响不大。 施工期水土流失防治措施与建议：水土流失是指施工过程由于地表植被破坏，土壤松动而导致在雨季等天气条件下，土壤在降水侵蚀力作用下分散、迁移和沉积的过程。故在施工过程中的水土流失容易造成对周边环境的污染，所以要做好防范措施。 ①一般措施 项目施工过程在雨季可能造成一定的水土流失。应采取措施使水土流失得到控制和减缓，建议采取如下措施： 在工程设计和施工方案实施时应充分考虑裸露地表的水土保持问题。所有的方案的核心就是尽可能使土建大面积破土阶段避开雨季。 减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作，在雨季发生的水土流失有一个渐进的过程，其形式依次为：面蚀到沟蚀再到坍塌。因此，施工单位应随时施工，及时保护，不要等到所有施工都要结束的时侯才统一进行水土保持。 ②结合工程特点采取的水土保持技术措施 施工区各地表水出口要建设沉砂池并经常清理，在施工区周围修建挡土墙和沉砂池，地表水经沉降后方可排放，沉砂池应定期清理。 及时做好排水导流工作，在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥砂。 雨季施工时应有应急措施准备，施工单位在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。在暴雨季节不应进行大规模的土方施工作业。在采取本评价提出的水土保持措施的前提下，本项目施工期的生态环境影响是可以接受的。 二、营运期环境影响分析 1、地表水水环境影响分析 项目产生的废水主要为洗砂废水、破碎及筛选工序除尘喷淋水及员工日常生活污水。 （1）评价工作等级 按《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据废水排放方式和排放量划分评价等级，见下表。 表20 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池处理装置回用于周边林地灌溉；冷却水经循环池冷却后，回用于生产。因此根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求属于三级B，因此可不进行水环境影响预测。 （2）评价分析 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目生活污水经三级化粪池处理后回用于周边林地灌溉，经处理后CODcr、BOD5、SS 排放浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准（即：CODcr≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L）。 - 生活污水绿化回用可行性分析 项目所在地周边尚未建成市政污水管网，为了防止生活污水对周边水体产生污染，本项目拟采用三级化粪池+隔油隔渣池处理装置处理设施对生活污水进行处理，处理后回用于周边林地灌溉。待日后覆盖市政管网后，本项目承诺无条件接入污水管网收集系统。 本项目生活污水产生量约为226.8m3/a，根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），绿化用水按1.1L/m2·日计，由于灌溉与当地降雨有关，扣除雨水天，可灌溉天数按200天计，则本项目生活污水可用于灌溉林地面积为1030.9m2，项目四测均有林地可进行浇灌，占地面约为20000m2，足以接纳本项目生活污水，因此项目生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池预处理后全部回用于周边林地灌溉用水方案可行，对周边环境影响不大。 - 生产废水可行性分析 项目生产废水主要为破碎、输送带、筛分机工序喷淋废水和洗砂工序洗砂废水 项目内设置三级沉淀池用于处理生产废水，生产废水经收集后，纳入三级沉淀池 沉淀处理，沉淀时间约为2~3h，生产废水中污染物以砂石为主，易于沉降，废水经沉淀后，上清液回用于生产。根据建设单位提供资料，三级沉淀池容积约为396m3（长× 宽×深：18m×11m×2m），有效水深以80%，则三级沉淀池有效容积约为316.8m3，根据前文分析，项目生产过程中， 生产废水产生量约为297m3/d，因此，项目三级沉淀池足以处理项目生产过程产生的废水。 生产废水经上述方式处理后循环使用，循环池为砖石结构，均已硬底化，可有效保证冷却水不会泄露出周边水体外，对周围水环境环境影响不大，不外排；沉淀池沉渣定期清理自然干化后回收，作为建筑材料外卖给建筑公司。 项目破碎、振动带及堆场、汽车运输等会产生一定的粉尘废气。项目建成后拟在破碎机、振动带、物料输送带以及成品堆放区等主要产尘点安装雾化喷头，以减少粉尘外溢量。该部分用水均以水雾及地表渗透的形式蒸发损耗，不会对周边地表水环境造成影响。 （3）污染源排放量核算 建设项目废水污染物排放信息表： - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表21 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr BOD5 SS 氨氮; 不外排; 连续排放，流量稳定; 1#; 三级化粪池; 消解; /; /; /. - 废水间接排放口基本情况表 表22废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; /; /; /; 0.02268; 用于周边山林灌溉; 连续排放，流量稳定; /; /; CODcr; ≤200. BOD5; ≤100. SS; ≤100. 氨氮; --. - 废水污染物排放执行标准 表23 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; /; CODcr; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准; ≤200. BOD5; ≤100. SS; ≤100. 氨氮; --. - 废水污染物排放信息表 表24 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODcr; 200; 0.00151; 0.0453. BOD5; 100; 0.0000753; 0.0226. SS; 100; 0.0000753; 0.0226. 氨氮; 20; 0.0000151; 0.00453. 全厂排放口合计; CODcr; 200; 0.00151; 0.0453. BOD5; 100; 0.0000753; 0.0226. SS; 100; 0.0000753; 0.0226. 氨氮; 20; 0.0000151; 0.00453. 综上所述，本项目产生的污水经处理后，可以符合相关的排放要求，对地表水环境影响是可接受的。 二、大气影响分析 本项目废气主要原料堆场扬尘、破碎、筛分粉尘和厨房油烟废气。 （1）评价等级与评价范围 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 评价等级的划分方法见表25。 表25 评价工作等级分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. （2）模式参数说明 根据项目所在地的实际情况，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，参数选择详见表26。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）/万人; /. 最高环境温度/℃; 41.6. 最低环境温度/℃; -6.9. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 注：当项目周边3km半径内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。 （3）污染物源强 根据上文工程分析可知，项目粉尘主要来源于原料堆场扬尘、破碎筛分粉尘。因此将项目产生的粉尘合并作为同一源强计算，即粉尘排放速率为0.0745kg/h（原料堆场扬尘：0.0620kg/h、破碎筛分粉尘：0.0125 kg/h） 表27 主要废气污染源参数一览表 污染源名称; 面源中心坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP. 矩形面源; 112.5126; 24.8615; 209; 56; 90; 10; 0.0772. （4）评价工作等级确定 本项目污染源的正常排放的污染物的 Pmax和 D10%预测结果如下： 表28 废气污染源评价等级判定一览表 排放形式; 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 无组织; 生产车间; 颗粒物; 900; 38.9040; 4.3227; /. （5）等级判定结果 本项目 Pmax值为4.3227%， Cmax为38.9040μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级. （6）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。结合该导则中“8.1.2 二级评价项目不需要进行进一步预测与评价，只对污染源排放量进行核算”，因此本项目仅对污染物排放量进行核算，不进行进一步预测。 表29 大气污染物无组织排放量核算表 产物环节; 污染物; 治理措施; 排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 原料堆场; 粉尘; 洒水降尘、雾化喷嘴、纱网覆盖; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）; ≤1.0; 0.149. 破碎、筛分; 0.0365. （7）大气防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点，因此无需设置大气防护距离。 （二）主要废气环保处理措施的可行性分析 （1）粉尘防治措施 本项目生产全程采用湿法生产，生产过程只有少量粉尘产生，项目主要产生粉尘来源为原料堆场、破碎和筛分工艺粉尘原料装卸过程粉尘，各个堆放区堆场过程中产生的少量扬尘，属无组织排放。 由工程分析可知，扬尘污染是目前堆放区普遍存在的问题，若管理不善，扬尘极易污染周围环境，为防止露天堆放区风吹扬尘的污染，采取有效的防治措施，常规的防治措施主要如下： ①在堆放区采用喷淋洒水降尘，定期向各个堆放区洒水，保持各个堆放区堆放的原料、半成品、成品以及废渣表面含水率5%以上，以有效减少扬尘飞扬，除尘率可达90%以上。 ②项目运营期间，扬尘防治除严格按照设计要求落实以上措施外，要求堆场场地配设相应防风、遮盖措施，还要对防尘设施的运行进行严格管理和做好原材料堆场非生产作业面的防风、防雨、防尘处理，保证各种降尘措施及时投入运行，避免人为制造扬尘污染。 ③生产全程采用湿法生产，最大程度减少破碎工艺粉尘的产生。 - 加强厂区绿化，以降低风速，从而减少因风力产生的扬尘。 在上料、输送带运输等过程中会有粉尘产生，根据建设单位提供的资料，原料砂石在输送过程中保持一定的湿度，且输送速度较慢，因此，物料输送过程产生的粉尘较少，不会对周围环境空气产生明显不利影响。 根据现场勘查，距离项目最近的敏感点为项目西北侧距离约330m处的牛头山，项目与村庄距离较远，经洒水抑尘、绿植吸收，原辅材料及产品装卸过程中无组织排放粉尘废气能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放标准，对周边大气环境影响较小。 （2）食堂油烟废气 本项目员工6人，均在厂区内就餐。因此，会产生少量的油烟废气。油烟产生量约为5.4g/d（1.62kg/a）。本项目配置1台油烟净化器，本项目的油烟废气经油烟净化器进行处理，油烟经油烟净化器处理后（净化率为60%以上），排放量为0.648kg/a，排放浓度约为0.54mg/m3(炉灶每天工作2个小时，油烟净化器的风量为2000m3/h)。油烟废气经油烟净化器处理后，由管道输送到楼顶排放，排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)小型规模标准(2.0 mg/m3)。 油烟净化器设备需要定期进行日常维护保养，保持油烟净化设施的正常运行，因此项目采取的油烟废气污染防治措施可行。 三、噪声影响分析 （1）营运期噪声分析 本项目的噪声主要是各类生产加工设备运行时产生的，生产设备噪声声级值约为75～90 dB(A)。若不采取相应的防治措施，企业厂界噪声一般不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4a类标准。 （2）噪声防护措施 为尽可能降低噪声对周围环境的影响，建议采取如下防治措施： ①在噪声源控制方面，对主要噪声设备加装隔声罩，机械部位加装减振固助装置，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。 ②定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声的升高。 - 加强厂区及厂界的绿化，以最大限度地减弱设备运行噪声向外传播。 经过设备基础减振、加强绿化等降噪措施和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4a类标准。因此，本项目噪声对周围环境影响不大。 四、固体废弃物影响分析 （1）固废影响分析 项目产生的固体废弃物包括生活垃圾和生产固废。项目产生的生活垃圾约1.8t/a，生活垃圾乱丢乱放会滋生大量细菌，蚊蝇孽生，传染各种疾病，并且会产生恶臭，严重危害周边环境。本项目产生的工业固废主要有生产废料和沉淀池沉渣，为一般工业固废。项目固废长期堆放在大风天气易产生扬尘污染，遇暴雨冲刷会造成水体污染，因此，应及时清运处理产生的固废。 （2）固废污染防治措施 生活垃圾按指定地点堆放，由当地环卫部门及时清运、处理，做到日产日清，并对垃圾堆放点进行定期消毒，以免散发恶臭、孽生蚊蝇。 针对沉淀池沉渣，项目拟在沉淀池旁设临时堆渣池，沉淀池废泥渣经收集后暂存于堆渣池，定时清理，外卖给建筑公司做建筑材料使用。 （3）固废环境影响分析 本项目原料堆放场和临时堆放场用实体围墙隔开，并铺设水泥防渗地板，还应按照《固体废物污染环境防治法》要求，采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，堆放场地面硬化，建议设顶棚和围墙，达到不扬散、不流失、不渗漏的要求，建筑材料必须与堆放物相容；要求建设单位做好各个堆放区的导流沟建设，全厂区实行雨污分流；设施内要有安全照明设施和观察窗口；地面表面无裂隙；不相容的物品必须分开存放，并设有隔离间隔断；场所应保持阴凉、通风，严禁火种；每个堆间应留有搬运通道，不得混放。同时，做好雨污分流的措施。另外，由于废渣在风的作用下，容易造成扬尘污染，因此建设单位应缩短废渣的堆存时间，尽快外运至建筑材料生产商。若未能及时外运，建设单位应适当对废渣表面进行喷水抑尘，或加盖毡布，防止扬尘产生。建设单位还应定期对各个堆放区进行喷水抑尘，防止扬尘产生。 项目固体废物可得到妥善的处置，对周围环境不会造成不良影响。 五、土壤环境评价分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响分为生态影响和污染影响，土壤环境生态影响是指人为因素引起土壤环境特征变化导致其生态功能变化的过程或状态。土壤环境污染影响是指人为因素导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变导致土壤质量恶化的过程或状态。项目所在建筑为建成建筑，建设运营期间不会新增土建工程，因此本项目土壤环境影响不属于生态影响，主要为污染影响。 （1）评价工作等级 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），污染影响型的项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表30 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 评价工作等级 敏感程度; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; -. 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）》（HJ 964-2018）的附录A，本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品—其他”类项目类别为Ⅲ类。本项目占地面积5333m2，既0.533hm2，小于5hm2，为小型项目。项目有可能造成土壤污染的主要途径是污染物通过废气扩散沉降进入地面。项目厂区范围内均已硬化，根据大气预测其污染物最大落地浓度位于74米内，距离最近的敏感点（西北面330米牛头山）与本项目边界的距离为330m＞74m，故项目所在地块属于不敏感区。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）》（HJ 964-2018）第6.2.2.3及表4可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、项目环境风险分析 本项目主要为砂石破碎物理加工生产机制砂石，生产过程中不涉及危险物质及高温高压等生产工艺，根据项目生产特征，项目在实施过程中存在的风险主要为非正常工况下粉尘外排的影响。一旦喷淋除尘设备故障，将导致粉尘污染物事故排放的环境风险。建设单位应针对相应的除尘设施定期维护，加强环保意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修喷淋除尘设备，待环保系统正常运转后，方能正常生产。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理 企业应予以重视，建立专门的环境管理部门，全面负责企业中有关环境保护的问题。环境管理部门的工作人员应具备与其责任相应的专业技术。环境管理部门具体职责如下： （1）配合环境保护行政主管部门的工作 该部门应及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况，积极配合政府环境监测部门的监督检查工作，并按要求上报各项环保工作的执行情况。 （2）制定并实施企业环境保护计划 该部门应根据企业的实际情况，制定企业的环境保护计划，并组织实施。 （3）制定环境保护工程治理方案，建立环境保护设施 该部门应根据项目产生的污染物状况以及企业的环境保护计划，制定环境保护工程治理方案，建立环境保护设施。环境保护设施必须保证与主体工程项目同时施工、同时投入运行。项目竣工后，环境保护设施必须经验收备案，合格后方可使用。 （4）监督和检查环境保护设施运行状况 项目运营期间，该部门应监督和检查环境保护设施运行状况，定期对环境保护设施进行保养和维护，确保设施正常运行。同时，应对环境保护设施的运行情况进行记录。 （5）建立环境监测设施，制定并实施环境监测方案 该部门应通过环境监测监控污染物排放情况，指导环保设施的运行，并对意外情况作出应变，确保污染物达标排放。环境监测的方法应采取国家标准的监测方法。环境监测方案具体包括： ①制定企业环境监测的规章制度与环境监测计划； ②对环保监测工作人员进行必要的环境监测工作上岗专业培训，使掌握必需的环境监测专业知识； ③定期监测污染物的产生及排放情况，了解污染物是否达标排放； ④建立监测数据档案，并及时对监测数据进行整理汇总分析，总结污染物排放规律，以指导环境保护设施的运行； ⑤在出现非正常的污染物或出现污染事故，应连续跟踪监测，指导制定污染处理措施。 （6）处理企业意外污染事故 当企业出现意外污染事故时，该部门应参与污染事故的调查与分析，并负责对污染进行跟踪监测，采取污染处理措施，减小污染事故对环境的影响程度。 （7）建立环境科技档案及管理档案 应建立环境保护工作中的各类档案资料，包括环评报告、环保工程验收报告、环境监测报告、环保设施运行记录以及有关的污染物排放标准、环保法规等。 - 处理与本项目有关的其它环境保护问题 2、环境监测 环境监控是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。本项目已不存在施工期，因此主要对其运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。 结合本项目排污特征以及《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）的相关指引，本项目运营期环境监测计划如下： （1）大气污染源监测计划 表31 大气污染源监测计划一览表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每季度监测1次; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值. （2）水污染源监测计划 本项目运营期无生产废水排放，生活污水经处理后回用于周边林地灌溉，因此，无需进行水污染源日常监测。 （3）噪声监测计划 主要对项目各厂界噪声（西北、西南、东南、东北面）进行监测，监测因子为Leq(A)，每年监测2次。 （4）固废监控计划 应严格管理企业运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，定期更新工业固废台账。 八、环保投资概算及“三同时”验收计划 本项目总投资为40万元，其中环保投资为13万元，占总投资额32.5%，项目环保投资估算见下表32。 表32 环保投资估算一览表 序号; 污染源; 环保措施; 项目投资（万元）. 1; 洗砂废水; 沉淀池; 3. 2; 生活污水; 三级化粪池、隔油隔渣池; 1. 3; 粉尘; 湿法作业、增湿喷水设备; 5. 4; 厨房油烟; 油烟净化器、排气筒; 2. 5; 噪声; 管理、维护、减振; 1. 6; 固废; 妥善收集交由相关单位处理; 1. 总计; /; /; 13. 本项目“三同时”竣工验收一览表如下所示。 表33 “三同时”竣工验收一览表 污染源; 污染物; 环保措施; 验收标准; 监测点. 生产线破碎、筛分工序; 粉尘; 喷水降尘、湿式作业; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值; 四周厂界. 原料堆场; 经常清扫，采用喷水增湿措施. 员工生活; 油烟废气; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)小型标准; 排气筒. 生产废水; SS; 经沉淀后回用，不外排; 不会对水环境造成影响; /. 生活污水; CODCr、SS、BOD5、NH3-N、动植物油; 生活污水经化粪池处理后回用于周边山林灌溉; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作作物标准; 化粪池排放口. 设备噪声; 噪声; 采用低噪声设备；设备底部增设防振垫；定期检查、维修设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2、4类标准; 四周边界外1米. 员工生活; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门收集处置; 不排入外环境; /. 生产加工; 沉淀池沉渣; 作为建筑材料外卖; /. 生产废料; /. 九、污染物排放清单 根据前文工程分析可知，项目污染物排放清单见下表30。 表34 建设项目污染物排放清单 污染 类型; 排污单元; 污染物 名称; 治理措施; 排污估算浓度; 排污估算量; 排污口 信息; 执行标准. 处理工艺; 设施参数. 废水; 洗砂废水; 废水; 三级沉淀; 容积396m3; /; 0m3/a; /; 不外排. 生活污水; 废水量; 三级化粪池; 处理规模1.0m3/d; /; 0m3/a; /; 回用于周边林地灌溉，不外排. CODCr; 200mg/L; 0t/a. BOD5; 100mg/L; 0t/a. SS; 100mg/L; 0t/a. NH3-N; 20mg/L; 0t/a. 动植物油; 20mg/L; 0t/a. 废气; 生产线破碎、筛分工序; 粉尘; 无组织排放，喷淋洒水抑尘，生产线封闭设置; ≤1mg/m3; 0.149t/a; 厂界; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度. 原料堆场; 粉尘; 无组织排放，喷淋洒水抑尘; ≤1mg/m3; 0.0365t/a; 厂界. 食堂厨房; 油烟; 油烟净化器; 2000m3/h; 0.54mg/m3; 0.648 kg/a; 油烟排放口; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准. 噪声; 生产设备; 噪声; 采用低噪声设备；设备底部增设防振垫；定期检查、维修设备; /; 西南、东南、东北面厂界：昼间≤60dB（A）； 夜间≤50dB（A）； 西北面厂界：昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）；; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4a类标准. 固体 废物; 生产区; 沉淀池沉渣; 作为建筑材料外卖; /; 0; /; 不会对项目及周围环境造成不良影响. 生产废料; /; 0; /. 生活垃圾; 交由环卫部门处理; /; 0; /.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工工地 | 扬尘 | 洒水抑尘 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 运营期 | 原料堆场 | 扬尘 | 通过加强管理、洒水抑尘等方法 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 破碎筛分 | 粉尘 | 采用湿法加工和喷水雾降尘，同时加强管理 |  |
|  |  | 员工食堂 | 厨房 油烟 | 油烟净化器处理后，引至排气筒排放 | 达到《饮食油烟排放标准（试行）》（GB184843-2001）中小型标准 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工工地 | 施工 废水 | 废水沉淀处理后用于抑尘洒水、场地冲洗或混凝土养护等，不外排入周边水环境。 |  |
|  |  |  | 生活 污水 | 化粪池处理达标后用于周边农田 | 达到《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2005）表1中的旱作标准 |
|  | 运营期 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、 | 化粪池+隔油隔渣池处理达标后用于周边山林灌溉 | 达到《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2005）表1中的旱作标准 |
|  |  | 生产废水 | SS | 经沉淀池沉淀处理后回用生产，不外排 | 不对外排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工工地 | 弃土 弃渣 | 场地周边地面平整，填筑道路 | 妥善处置，对项目所在地环境无不良影响 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 经收集后，交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 运营期 | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 作为建筑材料外卖 |  |
|  |  | 生产 | 生产废料 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 经收集后，交由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工现场昼间100m处均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值要求。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 项目车间混合噪声源强在60~95dB(A)之间，该噪声源经厂房屏蔽等衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 营运期主要生态影响来自废气、噪声、固废和废水。废气排放可能造成空气质量下降，影响员工的身体健康和周围环境质量；固体废物、废水的排放可能造成项目所在区域环境质量的下降；噪声则可能恶化办公环境，影响人们的正常工作与休息。 本项目通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强加工场区及其厂界周围环境绿化，还可以在一定程度上起到洗尘隔尘、净化空气，降低噪声影响的作用。车间四周空地绿化为辅。对有大量粉尘生产的堆场四周种植一些阔叶、抗尘吸尘树种作为防护带，尽量减少粉尘的扩散，因此对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、项目概况 连州市新连砂场租用位于连州市龙坪镇牛头山村S259线旁（项目中心地理坐标：N24°51'40.23"， E112°30'44.43"）。原项目占地面积为13333平方米，建筑面积约为2000平方米，主要从事碳酸钙尾砂制造，生产规模为6万吨/年。项目总投资40万元，环保投资为13万元。该项目已于2018年9月10日取得连州市环境保护局核发的环评批复，批复文号为连环审[2018]45号。取得批复后，建设初期经国土局核实，本项目选址位置不属于工业建设用地，因此不符合国土用地相关规范，因此建议原项目《连州市环境保护局关于<连州市新连砂场年产6万吨碳酸钙尾砂建设项目环境影响报告表>的批复》（连环审[2018]45号）作废，建设单位另行选址。 现连州市新连砂场选址于连州市龙坪镇牛头山村S259线旁（项目中心地理坐标：N24°51'43.32"， E112°30'47.12"）。厂区占地面积5300平方米，总建筑面积300平方米，总投资40万元，其中环保投资约为13万元，主要回收废弃碳酸钙矿渣、建筑废料（如：废水泥砖、废砂等）进行加工，生产建筑用成品砂，项目投产后，预计年产成品砂6万吨，根据建设单位提供资料，该地块符合当地国土资源规划（附件4国土用地证明），本项目用地无争议。 二、环境质量现状评价结论 1、水环境质量现状评价结论 本项目评价区范围内无明显水系，距离项目最近的河流约2267m，处于较高地势不会对其产生影响，故不进行考虑。 2、大气环境质量现状评价结论 评价区域内各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准的要求。 3、声环境质量现状评价结论 从监测结果可知，企业厂界西南面、东南面、东北面测点的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西北面测点的噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。 三、项目施工期环境影响评价结论 （一）施工期的环境影响评价结论 - 该项目施工期主要环境影响包括少量施工废水，施工噪声，施工建筑垃圾，施工人员生活垃圾和生活污水等，经采取本报告提出的相关环境保护措施处理后，项目施工期环境影响不大，随着施工期的结束影响也随之消除。 四、项目营运期环境影响评价结论 1、水环境影响评价结论 项目生产过程中产生的洗砂废水经沉淀池处理后回用于生产中，不外排。喷淋水均通过地表渗透和蒸发损耗，不外排。故项目营运期间产生的生产废水不会对项目周边水环境造成污染。 项目营运期生活污水主要是员工的生活污水，该部分污水经自建的化粪池+隔油隔渣池处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）标准后用于周边林地灌溉，因此，经处理后的生活污水对周边水环境影响较小。 - 大气环境影响评价结论 ①原料堆场扬尘 对于原料堆场产生的扬尘，建设单位主要通过从源头及发生条件上控制，采取增加对原料堆场洒水频率；加强厂区绿化等措施，可有效减少扬尘的产生。 ②破碎、筛分工序粉尘 原料在输送、装卸、堆存过程会产生少量粉尘；同时成品在运输、装卸、堆存等过程也会产生扬尘，该两部分产生的粉尘均为无组织排放，要求该过程用洒水，用布盖住原料抑尘的措施，其浓度可得到有效控制。 - 厨房油烟 油烟废气经油烟净化器处理后引到所在建筑物楼顶排放，经处理后油烟废气排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）规定的油烟排放浓度≤2.0mg/m3，不会对周围大气环境产生明显的影响。 经上述措施处理后，本项目产生的大气污染物不会对周围环境产生明显不良影响。 3、声环境影响评价结论 运营期生产设备均采取减震隔声、厂区设置围护结构、夜间不生产等措施后，随着距离的衰减，使得项目产生的噪声达到执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4a类标准要求，对周围环境影响不大。 - 固体废弃物环境影响评价结论 项目产生的固体废弃物包括生活垃圾和生产固废。 生活垃圾按指定地点堆放，由当地环卫部门及时清运、处理，做到日产日清，并对垃圾堆放点进行定期消毒，以免散发恶臭、孽生蚊蝇。 沉淀池沉渣和生产废料经收集后暂存于堆渣池，定时清理，外卖给建筑公司做建筑材料使用。 项目固体废物得到妥善的处置后，对周围环境不会造成不良影响。 五、总量控制指标 本项目产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经三级化粪池处理后回用于附近山林灌溉，不外排；生产废水经沉淀过滤后回用于洗砂工序。因此项目无需申请水污染物总量控制指标。项目废气主要污染物是扬尘和粉尘，排放量较少，均属无组织排放，因此无需申请大气污染物总量控制指标。 四、项目产业政策与规划的符合性 对照国家《产业结构调整指导目录(2019年本）》、《清远市企业投资负面清单（第一批）》（2014年9月1日）、《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环[2016]51号）均符合以上产业政策分析，本项目的建设是可行的。 五、建议 （1）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识。 （2）项目产生的固废不得在项目内乱丢乱弃，应安相关规定分类收集、贮运。 （3）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一。 （4）作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止施工并协调处理相关投诉，采取有效措施。 （5）项目运行正常后，建设单位需依照《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规【2017】4号）要求实施自主验收，项目经过竣工环境保护验收后方可正式投入使用。 六、综合评价结论 综上所述，本项目在营运期间产生的各种污染物如能按本报告提出的污染防治措施进行治理，保证污染治理工程与主体工程执行“三同时”制度，且加强污染治理措施和设备的运营管理，则该项目的建设不会使当地水环境、环境空气、声环境发生现状质量级别的改变。因此，从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至及周边敏感示意图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 项目噪声监测点位图 附件1 项目营业执照 附件2 法人身份证 附件3 租赁合同 附件4 用地证明 附件5 行政处罚决定书 附件6 环境质量现状监测报告 附表7 大气自查表 附表 建设项目审批登记表

附图1 项目地理位置图

图例

：敏感点

：四至情况

居民①

牛头山

沙子迳

大田坳

新圳村

其他厂房

其他厂房

附图2 项目四至及周边敏感示意图

三级沉淀池

淀

池

原料堆放区

成品堆放区

2

5

9

省

道

洗砂区域

员工饭堂

办公室

附图3 项目厂区平面布置图

1#

2#

3#

4#

附图4 项目噪声监测点位图